- 鄂环审字〔2024〕213号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于内蒙古美力坚科技化工有限公司30000

- 吨/年多功能化学助剂项目环境影响报告书

- 的批复

内蒙古美力坚科技化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《内蒙古美力坚科技化工有限公司30000吨/年多功能化学助剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 内蒙古美力坚科技化工有限公司30000吨/年多功能化学助剂项目（以下简称本项目），位于内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区蒙西产业园内蒙古美力坚科技化工有限公司厂区内预留地，占地面积2056.45平方米。本项目苯胺和甲醇气化后在铜系催化剂作用下生成粗产品，粗产品精馏分离后得到N-甲基苯胺成品，项目规模为年产30000吨N-甲基苯胺、副产1816吨N,N-二甲基苯胺。项目主要建设内容包括N-甲基苯胺生产装置、罐区及废气治理等环保设施。本项目总投资18303万元，其中环保投资300万元。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施。施工期采取设置施工围挡，对物料采取密闭或覆盖，运输道路硬化、定期洒水等措施。运营期产生的合成工序不凝气、脱轻塔不凝气送入现有燃气管网替代一部分天然气燃料；苯胺回收塔回流罐尾气、二甲塔回流罐尾气、产品塔回流罐尾气经各自的尾气冷却器冷凝回收后和工艺装置区储罐废气进入1套真空系统冷凝回收最终送至“深度冷凝+二级活性炭吸附装置”处理，通过20米高排气筒排放；苯胺类、甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值要求，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1中其它行业排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2标准限值要求，甲醇储罐废气收集后依托现有三期工程的“两级水洗+一级碱吸收+二级活性炭吸附”净化系统处理后经20米高排气筒排放，甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值要求。

厂界无组织非甲烷总烃须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7限值要求，无组织苯胺类、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。

2.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。施工期施工废水经过沉淀处理后用于场地洒水或回用，不外排。运营期工艺废水经废水罐收集后进入三期工程烷基苯胺车间N,N-二甲基苯胺生产工序的中和釜；催化剂还原活化废水、装置区地坪冲洗废水、循环冷却水系统排污水经管网送至厂区一期工程现有污水处理站统一处理后回用；循环冷却排污水依托现有工程循环水排污系统，进入污水处理站处理后作为循环水回用，不外排；废气处理系统冷凝液收集后返回精馏工序。生活污水依托现有化粪池收集后经污水管网输送至园区污水处理厂处理。

3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间、布局场地，选用低噪设备，对运输车辆定期维修、养护等措施。运营期选用低噪声设备，采用基础减振、加装隔声罩或消声器等措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。各类固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。施工建筑垃圾及生活垃圾集中收集委托环卫部门定期清理。废催化剂、废活性炭、精馏废液等危险废物在现有危废库暂存，定期交由有资质单位处置。

5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年11月28日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古希隆环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年11月28日印发